建设项目环境影响报告表

（污染影响类  报批稿简本）

项目名称：黄金电子新材料生产线产业化项目

建设单位：贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司

编制日期： 2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	33

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	54

四、主要环境影响和保护措施	62

五、环境保护措施监督检查清单	123

六、结论	125

附表	126

附件：

附件1、委托书

附件2、项目投资备案证

附件3、营业执照

附件4、厂房租赁协议

附件5、项目入区审批表

附件6、项目所在综合保税区环评批复

附件7、项目所在综合保税区验收批复

附件8、原料成分分析

附件9、《空港经济区总体规划修编环境影响报告书》审查意见

附件10、《云南滇中新区环境保护局关于昆明市中心城区空港分区规划（2009-2035）环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》

附件11、项目区现状监测报告

附件12、关于协助黄金电子新材料生产线产业化项目给予业务指导的回函

附件13、关于对黄金电子新材料生产线产业化项目给予业务指导的函

附件14、昆明市工业和信息化局关于《关于对黄金电子新材料生产线产业化项目给予业务指导的函》的回复意见

附件15、昆明市滇池管理局关于黄金电子新材料生产线产业化项目的回复意见

附件16、关于昆明综合保税区航空物流基地功能分区的情况说明

附件17、昆明综合保税区管理委员会关于本项目符合产业发展规划的情况说明

附件18、云南滇中新区自然资源规划局关于本项目用地性质的说明

附件19、项目技术服务合同

附件20、项目内部审核表

附件21、项目进度管理记录表

附件22、项目会议评审意见

附件23、修改意见对照表

附图：

附图1、项目区地理位置图

附图2、项目周边关系图

附图3、项目区水系图

附图4、项目平面布置图

附图5、项目位置与空港片区产业布局规划关系图

附图6、项目所在空港经济区总体规划图

附图7、项目所在综合保税区空港分区控制性详细规划图

附图8、本项目与昆明市环境管控单元分类位置图

附图9、项目所在空港经济区声功能区示意图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黄金电子新材料生产线产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-530091-04-01-300506 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 候文亮 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内 |  |  |
| 地理坐标 | （E102度55分43.956秒，N25度4分42.850秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业-81电子元件及电子专用材料制造－-398电子专用材料制造（电子化工材料除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 云南省昆明空港经济区经济贸易发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2305-530091-04-01-300506 |
| 总投资（万元） | 13384.06 | 环保投资 （万元） | 868.22 |
| 环保投资占比（%） | 6.49 | 施工工期 | 8月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： 。 | 用地（用海） 面积（㎡） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），结合项目建设情况进行分析，本项目不设专项评价，对应分析情况详见表1-1所示。 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目大气污染物不涉有毒有害污染物，故不需设置大气专章。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目区有毒有害和易燃易爆危险物质的存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目用水由园区市政管网提供，不直接从河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及。项目不向海洋排放污染物。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《昆明空港经济区总体规划修编（2009～2035）》 审批机关：昆明市人民政府 规划名称：《昆明综合保税区（空港分区）控制性详细规划》 审批机关：昆明市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 环境影响评价文件名称：《空港经济区总体规划修编环境影响报告书》 审查机关名称：昆明市环境保护局 审查文件名称：关于对《空港经济区总体规划修编环境影响报告书》审查意见的函 文号：昆环保函[2010]62号 环境影响评价文件名称：《昆明市中心城区空港分区规划（2009-2035）环境影响跟踪评价报告书》 审查机关名称：云南滇中新区环境保护局 审查文件名称：关于对《昆明市中心城区空港分区规划（2009-2035）环境影响跟踪评价报告书》审查意见的函 文号：滇中环函[2017]5号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《昆明空港经济区总体规划修编（2009-2035）》符合性分析 根据《昆明空港经济区总体规划修编》，昆明空港经济区以规划建设“机场城市”为核心，按照“国际化的现代空港、区域经济社会发展的发动机、绿色宜居的现代化生态新城”的目标，将空港经济区定位为：依托国家大型门户枢纽机场，以发展临空经济为核心，建成中国向东南亚、南亚，联通欧亚大陆的国际航空客流、物流中心、云南省主要的临空型产业聚集区，构筑国际化、生态化、现代化的新昆明航空城。 根据该规划，空港经济区位于昆明主城区东北部，官渡区大板桥境内，总面积154.23平方公里。区内主要为“两区一带”的带状组团型空间布局结构。 国门空港区：主要发展商贸会展及综合服务业； 生态休闲区：主要发展生态旅游休闲业、创意及教育培训产业和体育休闲区； 临空产业带：自北向南依次发展生物科技及现代农业、临空加工产业、航机维修、普通物流业、保税物流业、高轻新制造业、现代包装印刷城及传统产业。 本项目位于“临空产业带”航空物流中的“保税加工区”项目为租用保税标准厂房，由俄罗斯、东南亚等国进口黄金保税原料进行加工后生成电子级金粒、金丝、高纯金后外售。项目产品属于电子新材料制造。 保税区具有进出口加工、国际贸易、保税仓储商品展示等功能，享有“免证、免税、保税”政策，实行“境内关外”运作方式，是中国对外开放程度最高、运作机制最便捷、政策最优惠的经济区域之一。项目于2023年5月提交了《昆明综合保税区空港片区入区项目审批表》于2023年5月19日取得了昆明综保区经济发展局同意项目入区的意见；昆明综合保税区管委会委托昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司与贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司签订了厂房租赁合同，合同明确了租赁的厂房作为“加工”使用。项目于2024年5月22日取得云南省昆明空港经济区经济贸易发展局核发的投资项目备案证，项目代码：2305-530091-04-01-300506。 综上，项目建设与《昆明空港经济区总体规划修编》相符。 2、与《空港经济区总体规划修编环境影响报告书》及其审查意见的相符性分析 经查阅资料，2009年12月，昆明空港经济区管理委员会规划局委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司编制完成了《空港经济区总体规划修编环境影响报告书》（以下简称“规划环评报告书”），并于2010年5月24日取得原昆明市环境保护局出具的《昆明市环境保护局关于空港经济区总体规划修编环境影响报告书的审查意见》（昆环保函[2010]62号），详见附件。 项目建设与《空港经济区总体规划修编环境影响报告书》相关内容的符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与“规划环评报告书”相关内容符合性分析 序号; 规划环评报告书相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格执行国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定，严禁不符合产业政策企业和淘汰工艺、产业入驻园区。严格新建、扩建项目审批，严把环保准入关。对不符合产业政策、区域发展规划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设。严格执行达标排放和总量控制制度。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“二十八、信息产业 6．电子元器件生产专用材料”；企业现已取得投资项目备案证，项目代码为：2305-530091-04-01-300506；项目于2023年5月提交了《昆明综合保税区空港片区入区项目审批表》于2023年5月19日取得了昆明综保区经济发展局同意项目入区的意见。项目符合国家及地方产业政策、区域发展规划要求。 项目生产过程产生的NOx、HCl经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理后达标排放；烟尘经布袋除尘器+两级碱液喷淋洗涤处理后达标排放；项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理；噪声能够达标排放；各类固体废物分类收集后委托相关资质单位处置，处置率100%。项目满足区域总量要求。; 符合. 2; 鼓励发展节水型、无污染的工业，禁止开采地下水资源，新建、改建、扩建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术。; 项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。用水由市政管网供给，不涉及地下水开采。项目采用加工技术属于先进工艺，符合产业政策；废水措施属于可行技术。; 符合. 3; 入园企业必须具有完整的固废无害化处置措施，危险废物贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)环保要求，处置应满足减量化、资源化、无害化要求。; 项目产生的生活垃圾统一收集委托环卫清运；项目产生的废机油存于危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。 项目固体废物可满足减量化、资源化、无害化要求。; 符合. 4; 道路规划时两侧设置绿化带，入园项目严禁占用道路两侧规划的绿化。; 项目租用已建成的标准厂房进行内部装修及设备安装调试后投入生产，不占用道路绿化带。; 符合. 5; 产业结构：禁止发展“别墅类房地产开发和高尔夫球场项目”等限制类项目；滇池流域内禁止发展与《滇池保护条例》相违背的产业；限制发展耗水量大的制药业；禁止引入达不到生产废水“零排放”要求的产业。; 项目不属于禁止发展的房地产开发和高尔夫球场项目；位于滇池流域绿色发展区，不属于滇池流域内禁止发展的、与《滇池保护条例》相违背的产业；项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。; 符合. 6; 功能布局：工业发展使用酸碱等危险化学品贮存应远离宝象河、花庄河、杨官庄水库等水体；根据特批的《牛栏江流域－滇池补水工程（昆明段）水源区范围界定报告》要求，区内对龙河和花庄河两侧200m范围内不得新建、改建、扩建与牛栏江保护和治理无关的任何建筑物、构筑物和设施。; 项目区储存有盐酸等危险化学品贮存，项目周边最近的地表水为南面3600m处的宝象河。不在对龙河和花庄河两侧200m范围内。; 符合. 根据上表1-3可知，本项目建设与《空港经济区总体规划修编环境影响报告书》符合。 项目与《关于对空港经济区总体规划修编环境影响报告书审查意见的函》（昆环保函[2010]62号）相符性分析详见表1-3所示。 表1-3 项目与《关于对空港经济区总体规划修编环境影响报告书审查意见的函》相关内容符合性分析 序号; 审查意见相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 环境管理对策和措施： 建立相适应的环境保护法律体系、标准体系，推行清洁生产、发展循环经济等地方性法规；制定有关环境监察、排污许可证管理、公众参与制度等法规。落实《环境影响评价法》，重点开展工业区的各行业的环境影响评价，严格执行国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定，严禁不符合产业政策企业和淘汰工艺、产业入驻园区。严格新建、扩建项目审批，严把环保准入关。对不符合产业政策、区域发展规划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设。严格执行达标排放和总量控制制度。; 本项目为电子专用材料制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“二十八、信息产业 6．电子元器件生产专用材料”，符合国家产业政策；经分析，项目废气、废水、噪声、固废均可做到达标排放。; 符合. 2; 地表水影响减缓对策及措施： 完善污水处理设施，并配套再生水回用管网和加压泵站，污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，进入再生水厂经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准后回用。中水回用率达80%以上。严格环境准入政策，避免新污染物输入；鼓励发展节水型、无污染的工业，禁止开采地下水资源，新建、扩建、改建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。; 本项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。厂区内无生活设施，依托所在保税区内公共卫生间，卫生间生活污水经项目西面化粪池预处理后进入保税区污水系统。不涉及地下水开采。; 符合. 3; 环境空气影响减缓对策及措施： 调整能源结构，推广使用煤气、石油气、电等清洁能源；对现有工业企业进行整合提升，加强昆钢焦化制气厂废气污染监管，周边土地开发应保障足够的防护距离，原则上禁止除清洁生产之外的任何改、扩建行为，在规划中远期条件成熟时建议将其迁出空港经济区。现有不符合产业结构的产业类别将逐步关停迁出。禁止发展以废气排放为特征的产业，所有现有、在建及拟建项目应完善污染防治措施，确保污染物长期稳定达标排放。生活垃圾焚烧应严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001）控制其二次污染。; 项目黄金熔融使用电能，不设置锅炉，符合国家产业政策，项目生产过程产生的NOx、HCl等经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理后达标排放，烟尘经布袋除尘器+两级碱液喷淋处理后达标排放；项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理；噪声能够达标排放，各类固体废物分类收集后委托相关资质单位处置，处置率100%。; 符合. 4; 固体废物影响减缓对策和措施： 推行清洁生产，发展循环经济，合理开发和充分利用再生资源，开展工业废物跨行业，跨部门的综合利用，提高工业固废综合利用率达80%以上，建立园区内废物收集系统，建设或联合建设废物集中处置设施，入区企业必须具有完整的固废无害化处置措施。 生活垃圾采用焚烧方式进行处置，应严格采取的污染防治措施控制其二期污染；危险废物贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）环保要求，处置应满足减量化、无害化、资源化要求。; 项目产生的生活垃圾统一收集委托环卫清运；项目产生的废机油等危险废物存于危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。 项目固体废物可满足减量化、资源化、无害化要求。; 符合. 5; 生态环境保护措施与生态建设： 生态景观建设应遵循“统一协调、循序渐进、功能多样、经济适用”的原则，将生态环境保护与经济发展有机结合起来，建立完善的生态环境保护管理体系，制定切实可行的生态环境保护措施；道路绿化应同时满足景观、减缓水土流失削减路面扬尘污染三个方面的要求；规划片区生态景观建设应与对龙河景观区相协调，不应出现视觉上的不连续的情景；对于地表裸露且短时间无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失；道路规划时两侧设置绿化带，入园项目严禁占用道路两侧规划的绿化。; 项目租用已建厂房开展生产加工，不涉及新增占地，不占用绿化带。; 符合. 根据上表1-3可知，本项目建设与《关于对空港经济区总体规划修编环境影响报告书审查意见的函》符合。 3、与《昆明市中心城区空港分区规划（2009-2035）环境影响跟踪评价报告书》审查意见的符合性分析 经查阅资料，2017年，云南省昆明空港经济区管委会委托云南省建筑材料科学研究设计院编制完成了《昆明市中心城区空港分区规划（2009-2035）环境影响跟踪评价报告书》（以下简称“跟踪环评”），并于2017年11月28日取得《云南滇中新区环境保护局关于昆明市中心城区空港分区规划（2009-2035）环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（滇中环函[2017]5号）。 项目建设与规划环评相关内容的符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与“规划环评报告书”相关内容符合性分析 序号; 跟踪评价报告书相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 在规划实施过程中应严格遵守法律法规底线和生态保护红线，全面落实规划实施可能涉及的敏感区保护要求，充分与《云南省工业园区产业布局规划（2016-2025）》、昆明市“十三五”工业产业布局规划（2016-2020）、土地利用相符性等相关规划衔接，确保与相关规划协调一致，结合区域制约因素和环境问题进一步调整优化各片区功能定位、产业布局、产业结构和发展规模，统筹考虑区域环境风险防控，严格环境准入，实现社会经济环境可持续发展。; 项目位于综合保税区，不涉及环境敏感区，符合三线一单要求，项目为租用保税区标准厂房，进口黄金等保税原料后生成电子级金粒、金丝、高纯金后外售，所租厂房位于规划的航空物流业中的保税物流区，位于临空产业带，临空产业带内规划以航空物流业、航机维修与制造、高新轻制造（电子技术、信息技术、精密工程、机械制造、新材料、新能源等）、加工包装等园区开发为主，昆明综合保税区管委会委托昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司与贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司签订了厂房租赁合同，合同明确了租赁的厂房作为“加工”使用。本项目属于规划的航空物流业中的保税加工、保税物流，符合片区功能定位，同时项目取得了云南滇中新区自然资源规划局、昆明综合保税区管理委员会关于用地规划符合的情况说明。; 符合. 2; 空港经济区内现存不符合产业定位的项目严禁新增产能，在条件成熟的情况下，应通过“关”“停”“转”“迁”等措施，逐步向规划产业方向过渡。; 项目位于临空产业带，开展电子专用材料制造，属于跟踪报告内所列的“航空物流业、航机维修业及制造业、临空加工产业、高新轻制造业、生物科技及现代农业、创意及教育培训、生态型旅游休闲业、商贸会展及综合服务业”八大重点产业中航空物流业中的保税物流、保税加工。; 符合. 3; 规划实施过程中应严格执行《云南省牛栏江保护条例》和《云南省滇池保护条例》的规定，重点做好水环境保护工作，环境风险大和涉及重金属，持久性有机污染物排放的产业应严格限制入驻。; 项目属于滇池流域老宝象河水系，位于绿色发展区，符合《云南省滇池保护条例》要求，项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。不属于环境风险大和涉及重金属，持久性有机污染物排放的项目。; 符合. 4; 对机场噪声影响范围内现存的居住、学校、医院等敏感建筑物做好降噪工作。; 项目不属于居住、学校、医院等敏感项目。; 符合. 5; 加强固废管理，确保入驻企业的固废得到妥善处置。提高固体废物综合利用率，实现工业固体废弃物资源化和减量化。按照分散和集中相结合的原则，确保入驻企业的固体废弃物处置无害化要求。; 项目产生的生活垃圾统一收集委托环卫清运；项目产生的废机油等危险废物存于危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。 项目固体废物可满足减量化、资源化、无害化要求。; 符合. 根据分析，项目建设符合《昆明市中心城区空港分区规划（2009-2035）环境影响跟踪评价报告书》审查意见的要求。 4、与昆明综合保税区（空港分区）控制性详细规划的符合性分析 2014年7月31日，昆明市人民政府下发了《关于昆明综合保税区（空港分区）控制性详细规划的批复》，同意批准《昆明综合保税区（空港分区）控制性详细规划》。 昆明综合保税区（空港分区）的产业定位是：依托本地产业优势，重点发展新材料产业、新能源产业、节能环保产业和信息产业，兼顾其他加工产业；同时，根据云南省、昆明市现代服务业的发展要求，未来昆明综合保税区将重点发展金融保险、现代物流、信息产业、国际展示等生产性服务业和流通性服务业。 审核2019年8月，根据《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》提出要尊重市场规律，因势利导，量质并举，且空港片区自封关运营以来，入驻企业以物流居多，物流用地需求大于工业用地需求，二期用地内产业用地以一类工业用地为主，已无法满足大型物流企业买地自建的发展需求，故对片区控规进行优化调整，将二期用地内KG-ZHBSQ-B1-02-01、KG-ZHBSQ-B2-01-01两地块的用地性质由一类工业用地（兼容一类物流仓储用地）调整为一类物流仓储用地（兼容一类工业用地），控规修改经云南滇中新区规划委员会2019年第二次主任办公会议审议通过。 本项目与片区控制性详细规划对照分析详见附图所示；经对照，项目用地属一类物流仓储用地。根据昆明综合保税区开发运管理有限责任公司《关于昆明综合保税区（空港片区）航空物流基地功能分区的情况说明》“昆明综合保税区（空港片区）航空物流基地项目位于区内一期A1-04-01地块，该项目总用地面积58670.97㎡，总建筑面积117263.75㎡，共有5栋保税仓库，仓库编号分别是7#、8#、9#、10#、11#仓库。2023年4月13日，航空物流基地保税仓库建成并正式投入使用。为满足园区产业发展需求，对航空物流基地5栋保税仓库功能进行划分：7#、8#仓库用于保税加工，9#、10#仓库用于保税物流，11#仓库用于冷链物流和非保仓储业务。” 本项目位于7#仓库属于保税物流业中的保税加工，且项目于2023年5月提交了《昆明综合保税区空港片区入区项目审批表》于2023年5月19日取得了昆明综保区经济发展局同意项目入区的意见；昆明综合保税区管委会委托昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司与贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司签订了厂房租赁合同，合同明确了租赁的厂房作为“加工”，同时项目取得了云南滇中新区自然资源规划局、昆明综合保税区管理委员会关于用地规划符合的情况说明。。 项目与《昆明综合保税区（空港分区）控制性详细规划》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 经查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“二十八、信息产业 6．电子元器件生产专用材料”。 项目于2023年5月22日取得云南省昆明空港经济区经济贸易发展局核发的投资项目备案证，项目代码：2305-530091-04-01-300506。因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 2、与《云南省滇池保护条例》相符性分析 云南省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议于2023年11月30日审议通过，现予公布，自2024年1月1日起施行。 根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护应当划定湖滨生态红线和湖泊生态黄线。湖滨生态红线是指具有生态功能的湿地、林地、草地、耕地、未利用地等湖滨空间的管控边界线。湖泊生态黄线是指实现湖泊生态扩容增量、维持生态系统稳定的缓冲空间管控边界线。昆明市人民政府应当按照划定的湖滨生态红线和湖泊生态黄线，确定生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区。 生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域。 生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域。 绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。 项目位于云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内，位于绿色发展区内，具体分析如下表。 表1-5 与《云南省滇池保护条例》的符合性分析 云南省滇池保护条例; 项目情况; 相符性. 绿色发展区禁止下列行为; 第二十六条 严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目，禁止在绿色发展区内新建、改建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，以及直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。现有高污染、高耗水、高耗能项目应当全部迁出滇池流域。 严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。; 根据昆明市工业和信息化局关于《关于对黄金电子新材料生产线产业化项目给予业务指导的函》的回复意见，本项目为电子专用材料制造，项目电能单位产品能耗为38.8kgce/kg黄金，单位产品水耗为0.39kgce/kg，综合能耗为39.19kgce/kg黄金，故项目不属于高耗水、高耗能项目；不属于在绿色发展区禁止建设的项目。本项目用地为已建厂房不新增占地，属于土地集约高效利用。; 符合. 第二十七条 绿色发展区禁止下列行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物； （二）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水； （三）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （四）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物； （五）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物； （六）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物； （七）擅自取水或者违反取水许可规定取水； （八）违法砍伐林木； （九）违法开垦、占用林地； （十）违法猎捕、杀害、买卖野生动物； （十一）损毁或者擅自移动界桩、标识； （十二）生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品； （十三）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向； （十四）使用禁用的渔具、捕捞方法或者不符合规定的网具捕捞； （十五）法律法规禁止的其他行为。; （一）本项目不涉及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物； （二）项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。 （三）本项目排放的生产废水不含剧毒和重金属； （四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）本项目不涉及。; 符合. 条例规定; 第二十八条 入湖河道按照水系规划分为主要入湖河道、支流和沟渠，实行属地管理。主要入湖河道管理范围为河道两侧河堤堤顶临水一侧向外水平延伸50米以内的区域；支流和沟渠管理范围结合防洪、排水安全、抢险、维护及生态保护需要确定。; 项目周边最近的地表水为南面3600m处的宝象河。项目不在主要入湖河道管理50m范围内。; 符合. 第三十五条 滇池流域实行重点水污染物排放总量控制制度，以水环境质量改善为核心，严格控制氮、磷等重点水污染物进入水体。 昆明市人民政府、有关县级人民政府应当严格控制排污总量，并负责本行政区域内入湖河道水质达标。对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区，生态环境主管部门应当暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。; 项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。本项目不涉及直接排放废水，废水总量控制由空港经济区南污水处理厂统筹考虑。; 符合. 第三十七条 滇池流域实行排污许可管理制度，昆明市生态环境主管部门负责排污许可的监督管理。 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物；需要填报排污登记表的，应当依法填报有关排污信息。; 本项目环评完成审批后，严格按照排污许可管理要求办理排污许可证。; 符合. 根据表1-5分析，综上所述，本项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定，且项目已取得了昆明市滇池管理局<关于黄金电子新材料生产线产业化项目的回复意见>认为本项目为“电子专用材料制造”符合《云南省滇池保护条例》可以建设项目类型的规定。 3、“三线一单”符合性分析 （1）本项目于昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见的符合性分析 表1-6 与昆明市“三线一单”符合性分析表 项目; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 相符性. 生态 保护 红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过; 垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。 本项目位于云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内，项目租用保税物流业中的7#保税加工厂房，不新增用地，因此，项目不涉及生态保护红线。; 符合. 环境 质量 底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40mg/L），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目生产过程产生的NOx、HCl经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理后达标排放；烟尘经布袋除尘器+两级碱液喷淋洗涤处理后达标排放；经核算，颗粒物有组织排放量为：0.0004988t/a，无组织颗粒物排放量为：0.000525t/a。Ox、盐酸雾有组织排放量分别为：0.44t/a、0.1464t/a，NOx、盐酸雾无组织排放量分别为：0.0000786t/a、0.02545t/a，SO2有组织排放量为0.1439t/a。废气排放量较小，对区域环境空气质量影响较小。 根据《2022年度昆明市环境状况公报》，“牛栏江与2021年相比，河口断面水质类别由Ⅱ类下降为III类，崔家庄断面、七星桥断面水质类别保持Ⅲ类不变，四营水文站水质类别保持为Ⅳ类不变。”宝象河不在非达标河流名单中，故水质达到昆明市考核目标。 根据《2022年度昆明市环境状况公报》本项目属于环境空气达标区。 项目用地为工业用地，不属于土地资源重点管控区。; 符合. 资源 利用 上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源使; 用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。项目能源使用电能；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期水、电等用量，不会超过划定的资源利用上限。; 符合. 昆明市生态环境准入清单. --; 清单编制要求; 准入要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求; （1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; 本项目不属于高耗水、高污染，位于滇池流域区，不属于牛栏江流域。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; （1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。 （2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。; 项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活污水经处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准值，排入南污水处理厂处理，其中COD为0.0974t/a，氨氮为0.0132t/a，未超过允许排放量；项目所在区域环境空气质量良好，本项目NOx放量为：0.44t/a，废气排放量较小，不影响区域NOx排放量的控制。; 符合. 现有源提标升级改造; （1）主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上。 （2）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 项目产生的废机油等暂存于危废贮存库定期委托有资质的单位处置。项目固废均能得到妥善处置，处理率100%。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; - 严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 根据昆明市工业和信息化局关于《关于对黄金电子新材料生产线产业化项目给予业务指导的函》的回复意见，本项目为电子专用材料制造。不属于石化、化工等项目。项目合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，并加强大气污染物防治联防联控协作机制。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用效率要求; 水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。; 项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活污水经处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准值，排入南污水处理厂处理。; 符合. 能源利用效率要求; 能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。; 本项目不使用高污染燃料，主要为电能。; 符合. 碳排放强度控制要求; （1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。 （2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; 项目生产过程产生的NOx、HCl经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理后达标排放，烟尘经布袋除尘器+碱液喷淋装置处理后达标排放。; 符合. 单元编码：ZH53011120003 单元名称：空港经济区 单元分类：重点管控单元. --; 清单编制要求; 准入要求; 项目情况; 符合性. 空港经济区重点管控单元; 空间布局约束; 1、重点发展航空服务业、航空运输物流业、花卉与高附加值的现代都市型农业、体育文化休闲业、总部经济、保税加工业以及临空型高科技。 2、入驻产业必须为临空型相关产业，原则上禁止与临空型无关的产业进入。; 本项目位于“临空产业带”航空物流中的“保税物流业区”项目为租用保税仓储用房，由俄罗斯、东南亚等国进口黄金保税原料进行加工后生成电子级金粒、金丝、高纯金后外售。所租用房位于规划的航空物流业中的保税物流区，位于临空产业带，临空产业带内规划以航空物流业、航机维修与制造、高新轻制造（电子技术、信息技术、精密工程、机械制造、新材料、新能源等）、加工包装等园区开发为主。根据昆明综合保税区开发运管理有限责任公司《关于昆明综合保税区（空港片区）航空物流基地功能分区的情况说明》“昆明综合保税区（空港片区）航空物流基地5栋保税仓库功能进行划分：7#、8#仓库用于保税加工，9#、10#仓库用于保税物流，11#仓库用于冷链物流和非保仓储业务。” 本项目属于规划的航空物流业中的保税加工、保税物流，符合片区功能定位，同时项目取得了云南滇中新区自然资源规划局、昆明综合保税区管理委员会关于用地规划符合的情况说明。; 符合. 污染物排放管控; 1、园区规划内新建的产业工业废水禁止外排。 2、区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。 3、加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。 4、制定区域环境综合整治计划，加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。 5、开展河流沿岸涉重片区及涉重企业雨污分流，初期雨水处理等综合治理，建设工业废水集中处理厂及废水应急处理设施，净化处理片区汇水。 6、对现有电解铝企业逐步进行环保升级改造，禁止新建扩建电解铝企业。; 1、项目员工生活依托使用保税区公共卫生间； 2、项目生产过程产生的NOx、HCl经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理后达标排放，烟尘经布袋除尘器+两级碱液喷淋处理后达标排放； 3、项目所在保税区已布设市政雨水管网及污水管网； 4、项目产生的生活垃圾统一收集委托环卫清运；项目产生的废机油存于危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置，固体废物处置率100%。 5、项目周边布设有市政污水管网，项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。 6、项目非电解铝企业。; 符合. 环境风险防控; 工业发展中使用酸碱等危险化学品的贮存应严格按照相关规范，尽量远离河道，限制生物制药等涉及危险化学品的产业发展，削弱其环境风险影响。; 项目内涉及酸碱等危险化学品的使用及贮存，且储存点备有消防沙、吸液棉，在放置区周围设置围堰。危险化学品储存区地面与裙脚应采取防渗措施；采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），同时项目区减少危险化学品的储存量。项目距离河道较远，不属于生物制药产业，且项目区使用的原辅料储存用量较小，对周边环境风险影响较小。; 符合. 资源开发效率要求; 1、二期调水工程完成后，近期需将26.05%的调水水量分配给空港经济区，远期需将38.35%调水水量分配给空港经济区。实施水源替换，空港经济区禁止开采地下水。 2、入驻企业不得开采地下水作为生产用水。; 本项目租用已建厂房开展装修建设后投入使用，不涉及新增占地，不涉及绿化用地。 项目内不涉及燃料使用，固体废物妥善处置，使用市政供水，不涉及地下水开采。; 符合. 根据上表分析，综上所述，本项目符合昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见相关要求。 4、与《滇中新区产业发展负面清单（2014）》符合性分析 项目与《滇中新区产业发展负面清单（2014）》符合性分析见表1-7。 表1-7 与《滇中新区产业发展负面清单（2014）》的符合性分析 序号; 清单要求; 项目建设条件; 符合性. 1; 十六、其他 46、限制新建超宽城市主干道路项目；限制新建超标准的城市游憩集会广场项目；限制新建别墅类房地产开发项目；限制新建赛马场项目；禁止新建高尔夫球场项目；禁止建设不符合国家土地利用政策的项目； 47、禁止新建国家明令淘汰类和落后产品的生产项目； 48、禁止新建不符合环境保护要求的各类项目；限制新建规模小、高耗能、高耗水、资源综合利用效率低的生产项目。; 项目为电子专用材料制造，不属于清单第46条所列限制、禁止项目； 项目不涉及国家明令淘汰类和落后产品的生产项目； 项目生产过程产生的NOx、HCl经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理后达标排放，烟尘经布袋除尘器+两级碱液喷淋处理后达标排放；固废分类收集后委托相关单位处置或回收，处置率为100%，满足环境保护要求。项目设备采用电能，能耗低，不属于规模小、高耗能、高耗水、资源综合利用效率低的生产项目。; 符合. 5、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析见表1-8。 表1-8 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 序号; 标准要求; 项目建设条件; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为电子专用材料制造，不属于码头项目及长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于综合保税区内，租用已建成的厂房开展加工作业，不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区，项目距离宝象河3.6km。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目距离宝象河3.6km，不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质水源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于昆明综合保税区，不涉及。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于昆明综合保税区内，不涉及。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目位于昆明综合保税区内，不涉及。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 项目为电子专用材料制造，不涉及。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目为电子专用材料制造，不涉及。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目符合国家产业政策，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能排放项目。; 符合. 根据上表1-8可知，本项目建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。 6、与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析见表1-9。 表1-9 与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 实施细则工业布局要求; 本项目情况; 查对结果. （一）禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划(金沙江段2019年—2035年)》、《景洪港总体规划(2019-2035)》等州(市)级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目的建设。; 不属于禁止项目. （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内，不在生态保护红线范围内投资建设项目，不涉及在生态保护红线内、自然保护地核心保护区人为活动及其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 不属于禁止项目. （三）禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段岸线。; 不属于禁止项目. （四）禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，一级网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目距离宝象河3.6km，不涉及在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目。; 不属于禁止项目. （五）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目、禁止产值征收、占用国家湿地公园土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目；不涉及产值征收、占用国家湿地公园土地。; 不属于禁止项目. （六）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 项目不涉及长江流域河湖岸线、金沙江干流、九大高原湖泊保护区和保留区。; 不属于禁止项目. （七）禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不属于过江基础设施，也不涉及金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 不属于禁止项目. （八）禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不涉及金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域渔业资源捕捞。; 不属于禁止项目. （九）禁止在金沙江干流、长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的建设。; 不属于禁止项目. （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于高污染项目；不涉及新增钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等行业建设产能。; 不属于禁止项目. （十一）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 项目已取得项目投资备案证，符合产业政策要求，为准入允许类别；不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内。; 不属于禁止项目. （十二）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目，高耗能、高排放的项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; 不属于禁止项目. 根据上表分析，项目与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 7、与机场净空限高条件的符合性 根据《昆明市人民政府关于公布昆明长水国际机场净空保护区的通告》，项目位于昆明长水国际机场净空保护区范围内。 项目与《昆明市人民政府关于印发加强昆明长水国际机场净空保护区域管理规定的通知》（昆政规[2021]1号）相符性分析见表1-10。 表1-10 项目与净空保护区域管理规定的符合性分析 序号; 管理要求; 项目建设情况; 符合性. 1; 禁止排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气等影响飞行安全的物质或者修建可能在空中排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气而影响飞行安全的建筑物或者设施。; 项目生产过程产生的NOx、HCl经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理后达标排放，烟尘经布袋除尘器+两级碱液喷淋处理后达标排放；废气排放对飞行安全影响较小。; 符合. 2; 禁止修建靶场、强烈爆炸物仓库等影响飞行安全的建筑物或者设施; 不涉及。; 符合. 3; 禁止修建不符合机场净空要求的建筑物或者设施; 项目租用已建厂房，不涉及新建建筑物。根据昆明空港经济区总体规划中《机场净空分析及建筑高度控制图》，临空产业带和生态休闲城主要控制在24米以下，核心区高度适当提高。本项目租用保税区内已建4层厂房1F部分面积开展电子专用材料制造，不涉及新建厂房，满足机场净空限高要求；不涉及建设影响飞行及目视导航的设施及物体。; 符合. 4; 禁止设置影响机场目视助航设施使用或者飞行员视线的灯光、标志或者物体。; 符合. 5; 禁止种植影响飞行安全或者影响机场助航设施使用的植物; 不涉及; 符合. 6; 禁止饲养、放飞影响飞行安全的鸟类动物，升放无人驾驶的自由气球、系留气球和其他升空物体; 不涉及; 符合. 7; 禁止修建影响机场电磁环境的建筑物或者设施; 不涉及; 符合. 8; 禁止焚烧产生大量烟雾的农作物秸秆、垃圾等物质，或者燃放烟花、焰火。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在机场围界外5米范围内，搭建建筑物、种植树木，或者从事挖掘、堆积物体等影响机场运营安全的活动。; 项目位于昆明综合保税区内，不涉及。; 符合. 10; 禁止从事法律法规规定的其他行为，禁止在依法划定的机场范围内放养牲畜。; 不涉及; 符合. 11; 在机场净空保护区域内新建、改建、扩建建筑物、构筑物或者通信铁塔、广告牌等其他设施，应当符合机场净空保护要求，不得影响飞行安全。; 根据昆明空港经济区总体规划中《机场净空分析及建筑高度控制图》，临空产业带和生态休闲城主要控制在24米以下，核心区高度适当提高。本项目租用保税区内已建4层仓库厂房1F部分面积开展电子专用材料制造，不涉及新建厂房，所租用厂房所在建筑高度＜20m，满足机场净空限高要求。; 符合. 8、与《昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目环境影响报告表》符合性分析 为了昆明出口加工区优化转型为昆明综合保税区的需求，2012年2月，昆明市人民政府组织编制了《设立昆明综合保税区可行性研究报告》，2016年7月，昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司委托昆明理工大学编制了《昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目环境影响报告表》，并上报主管部门审批，2016年7月取得了云南滇中新区环境保护局下发的《云南滇中新区环境保护局关于对昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目环境影响报告表的批复》（滇中环复[2016]）。 项目建设与《昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目环境影响报告表》相符性分析见表1-11。 表1-11 项目与《昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目环境影响报告表》相关内容符合性分析 序号; 报告表相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 本次评价只针对昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目的保税区物流仓库、口岸作业区（综合服务楼、查验场地、监管仓库、熏蒸房）、行政办公楼、项目区配套道路、机场与保税区连接线、外围公共绿地、海关围网及信息化建设、保税区卡口、停车位等基础设施进行环境影响评价，项目建成后招商引资引进入驻企业（入驻企业均不涉及有毒有害及危险品），需按相关规定另行申报环境影响评价审批手续。; 本项目位于“临空产业带”航空物流中的“保税物流业区”项目为租用物流仓储用地（兼容一类工业用地），由俄罗斯、东南亚等国进口黄金保税原料进行加工后生成电子级金粒、金丝、高纯金后外售。项目于2023年5月提交了《昆明综合保税区空港片区入区项目审批表》于2023年5月19日取得了昆明综保区经济发展局同意项目入区的意见；昆明综合保税区管委会委托昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司与贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司签订了厂房租赁合同，合同明确了租赁的厂房作为“加工”使用。项目于2023年5月22日取得云南省昆明空港经济区经济贸易发展局核发的投资项目备案证。根据昆明综合保税区开发运管理有限责任公司《关于昆明综合保税区（空港片区）航空物流基地功能分区的情况说明》“昆明综合保税区（空港片区）航空物流基地项目位于区内一期A1-04-01地块，该项目总用地面积58670.97㎡，总建筑面积117263.75㎡，共有5栋保税仓库，仓库编号分别是7#、8#、9#、10#、11#仓库。2023年4月13日，航空物流基地保税仓库建成并正式投入使用。为满足园区产业发展需求，对航空物流基地5栋保税仓库功能进行划分：7#、8#仓库用于保税加工，9#、10#仓库用于保税物流，11#仓库用于冷链物流和非保仓储业务。同时项目取得了云南滇中新区自然资源规划局、昆明综合保税区管理委员会关于用地规划符合的情况说明。; 符合. 2; 项目不涉及有毒有害及危险品的仓储、物流配送，仓储固废为一般工业固废，仓储固废分类收集后能利用的回收利用，不能利用的委托环卫部门进行清运处置; 符合. 3; 垃圾分类收集桶应合理布局，加强管理，垃圾桶需带盖，以防雨淋和异味的散发，并做到日产日清，定期对垃圾桶及周围采取消毒措施，减少异味对环境的影响。; 项目产生的生活垃圾统一收集委托环卫清运；项目产生的废机油存于危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置，固体废物处置率100%。项目固体废物可满足减量化、资源化、无害化要求。; 符合. 4; 区域内设置分类垃圾回收桶能回收的回收利用，不能回收的废物垃圾委托环卫部门清运。; 符合. 5; 雨污分流，雨水经管网收集后排入市政雨水管网。项目餐厅厨房污水经三级隔油池预处理后与生活污水进入项目区化粪池内进行预处理，其经预处理后的出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准后，近期排入项目区东北侧机场3号路的市政污水管网，远期排入项目区南侧新320国道污水管网，最终进入空港经济区南污水处理厂处理。; 项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。; 符合. 综上，项目建设与《昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目环境影响报告表》中对项目入驻要求不冲突。 9、项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）的符合性分析 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的符合性分析详见下表： 表1-12 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号; 工业炉窑大气污染综合治理方案; 本项目; 符合性. 1; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 项目位于昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内，符合园区规划，符合国家产业政策。; 符合. 2; 严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目涉及倾倒式熔金机、真空连续铸造机、隧道式熔炼炉，主要用于熔融黄金，烟尘经布袋除尘器+碱液喷淋装置处理后达标排放。; 符合. 3; 生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。; 本项目熔金、真空连续铸造机，采用抽真空充氮保护等封闭措施。; 符合. 4; 粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目不涉及。; 符合. 5; 熔炼炉应配备覆膜袋式等高效除尘设施；铅、锌、铜、镍、锡配备两转两吸制酸工艺，制酸尾气二氧化硫排放不达标的配备脱硫设施，钴、锑、钒熔炼炉尾气应配备脱硫设施；重点区域配备活性炭吸附、双氧水、金属氧化物吸收法等高效脱硫设施。环境烟气应全部收集，配备袋式等高效除尘设施，配备活性炭吸附、双氧水、金属氧化物吸收法等高效脱硫设施。重点区域应配备高效脱硝设施。; 项目生产过程产生的NOx、HCl经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理后达标排放，烟尘经布袋除尘器+碱液喷淋装置处理后达标排放。; 符合. 综上所述，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关的防治要求。 11、与《黄金工业污染防治技术政策》的相符性分析 本项目与《黄金工业污染防治技术政策》的符合性分析详见下表： 表1-13 项目与《黄金工业污染防治技术政策》符合性分析 黄金工业污染防治技术政策; 本项目; 符合性. （三）冶炼过程污染防控; 4.金精炼过程宜采用氯化精炼、电解精炼等氮氧化物产生量少的工艺。鼓励湿法精炼采用氮氧化物循环利用技术。; 本项目提纯过程采用电解精炼工艺。; 符合. 三、污染治理及综合利用; （一）大气污染防治 5.含金物料（包括废杂金）精炼提纯过程中产生的含二氧化硫、氮氧化物、硫酸、盐酸等主要污染物的废气应采取负压工况收集、处理达标后外排。对无法完全密闭的废气排放点，应采用集气装置收集并处理达标后统一外排，严格控制无组织排放。; 本项目生产过程产生的NOx、HCl经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理后达标排放，烟尘经布袋除尘器+两级碱液喷淋处理后达标排放；废气应采取负压工况收集、处理达标后外排。; 符合. （二）水污染防治 1.水污染防治应遵循雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理和循环利用的原则，实现污水全收集利用或达标排放，外排废水应达到国家或地方相应排放要求。 6.生活污水宜单独收集并根据其去向合理处理后进行生产、绿化、冲洗等综合利用，其水质应达到相应要求。; 项目运营过程中设备冷却水、高纯金清洗冷却水、金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理后全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。 生活废水依托园区化粪池，最终进入管网，进入空港经济区南污水处理厂处理。; 符合. （三）固体废物利用处置 4.精炼过程产生的冶炼渣宜返回生产流程再次利用。; 本项目电解过程产生的固废部分返回熔融工序回用于生产，不能回用的委托有资质的单位进行回收处置。做到了返回生产流程再次利用; 符合. （四）其他污染防治（噪声污染防治） 1.应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。 2.对于噪声较大的各类风机、破碎机、球磨机等应采取隔振、减振、隔声、消声等措施。; 选用低噪声设备，安装过程中采取减振隔声、消声等措施，同时加强保养，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，以从源头上减小噪声的影响。合理布局减少噪声对周边敏感点的影响。; 符合. 综上所述，本项目符合《黄金工业污染防治技术政策》中的相关要求。 12、与周边环境的相容性 （1）项目周边企业调查 经现场踏勘可知，项目所在建筑共4层，其中1F为本项目区，2F~4F均为昆明综合保税区内保税仓库。本项目南侧为云南原腾生物科技有限公司和云南和锦糖业有限公司，2F~4F均为昆明综合保税区内保税仓库；项目所在建筑西面距离约150m处为保税区内已建仓库，其1F入驻为云南黄金国际标准金加工中心、2F~4F为保税仓库；东北面距离项目约35m处为保税区仓库，1F~4F均为保税仓库；项目东南面约15m处为5栋4层保税区仓库用房，目前已建设完成，尚未入驻企业；南面480m处为空港佳苑住宅区，东面490m处为长水航城云粹苑住宅区。项目周边环境示意图见附图2所示。 （2）项目对周边企业的影响分析 经调查，项目周边均为加工企业及保税仓库，周边加工企业主要为西北面云南和锦糖业有限公司，主要进行白砂糖加工，西面云南黄金国际标准金加工中心主要开展黄金加工，云南原腾生物科技有限公司，主要进行饲料加工，其厂房均为封闭式。 本项目厂房为密闭厂房，仅保留出入口，项目不设锅炉。项目生产工艺简单，废气处理后达标排放，距离项目最近保护目标为南面480m处为空港佳苑住宅区、东南面490m处为长水航城云粹苑住宅区，均位于项目上风向、侧风向，项目生产对其影响较小。 综上所述，项目建设对项目周边环境影响较小，项目与周围环境是相容的。 13、选址合理性分析 项目位于昆明综合保税区内，根据片区控制性详细规划，项目所在区域用地性质属一类物流仓储用地。根据昆明综合保税区开发运管理有限责任公司《关于昆明综合保税区（空港片区）航空物流基地功能分区的情况说明》“昆明综合保税区（空港片区）航空物流基地项目位于区内一期A1-04-01地块，该项目总用地面积58670.97㎡，总建筑面积117263.75㎡，共有5栋保税仓库，仓库编号分别是7#、8#、9#、10#、11#仓库。2023年4月13日，航空物流基地保税仓库建成并正式投入使用。为满足园区产业发展需求，对航空物流基地5栋保税仓库功能进行划分：7#、8#仓库用于保税加工，9#、10#仓库用于保税物流，11#仓库用于冷链物流和非保仓储业务。”项目于2023年5月提交了《昆明综合保税区空港片区入区项目审批表》于2023年5月19日取得了昆明综保区经济发展局同意项目入区的意见；昆明综合保税区管委会委托昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司与贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司签订了厂房租赁合同，合同明确了租赁的厂房作为“加工”使用。同时项目取得了云南滇中新区自然资源规划局、昆明综合保税区管理委员会关于用地规划符合的情况说明。项目于2023年5月22日取得云南省昆明空港经济区经济贸易发展局核发的投资项目备案证，项目代码：2305-530091-04-01-300506。 此外，项目所在区域为环境空气质量达标区，周边不存在限制项目建设的环境问题及敏感目标，项目区设置排气筒，厂房建筑高度满足片区净空保护小于24m的要求，满足机场净空限高要求。 综上所述，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设项目概况 项目名称：黄金电子新材料生产线产业化项目 建设地点：云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内 建设性质：新建 建设规模：商业保密删除 项目总投资：13384.06万元。 具体建设内容详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 商业保密删除 三、主要生产设备 表2-2 主要生产设备一览表 商业保密删除 四、主要原辅材料 项目生产工艺主要用到的原辅材料用量及性质见下表2-3。 表2-3 原辅材料的消耗量 商业保密删除 五、主要原料理化性质 表2-4 主要原辅材料的理化性质 商业保密删除 六、主要原料成分分析 粗金成分分析来源为，贵研化学材料（云南）有限公司分析检测中心，对进口粗金的分析结果。 表2-5 粗金成分分析表（%） 商业保密删除 七、产品方案 表2-6 项目产品方案 商业保密删除 八、公用工程 商业保密删除 九、平面布置 建设单位本着节约用地、因地制宜的原则，总体布局简洁、经济合理，空间布置处理得协调、紧凑。 本项目建成后建筑面积为6000㎡，主要功能分区为：门厅展示区、生产区、生产辅助区、办公区等。其中门厅展示区布置有门厅、展厅、会客厅、茶水间等功能位于项目区厂房北侧；生产区布置有安检通道、生产线区域、控制室等位于项目区厂房中部；贵金属库房、备用车间、设备用房（空压机房、制氮间和水塔间）位于项目区厂房中部及西南侧；生产辅助区域布置有男女卫生间、更衣间、淋浴间、值班用房等位于项目区厂房西侧、北侧；办公区布置有车间办公室、党建室等位于项目区厂房南侧。项目北侧设置出入口，并设置消防应急入口，方便生产管理和运输。 十、工作制度及劳动定员 （1）工作制度：年工作天数150天，3班/d，8h/班。 （2）劳动定员：项目定员36人，不在项目区内食宿。 十一、施工周期安排 根据建设单位提供资料，计划2024年5月开工，2024年12月竣工。 十二、环保投资 项目总投资13384.06万元，其中环保投资868.22万元，占总投资的6.49%。环保投资明细详见表2-7。 表2-7 本项目环保投资一览表 商业保密删除 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 （一）施工期 本项目通过租用已建成的厂房进行建设。项目施工期主要是进行厂房内生产设备的安装，施工期产生的主要污染物为施工扬尘、施工机械噪声、建筑垃圾，由于施工工程量小，施工工期短，施工期产生的污染随着施工的结束而消失。施工期工艺流程图见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图 （二）运营期 本次黄金电子新材料生产线主要为粗金加工生产高纯金、金丝和水花金等黄金电子新材料的生产线。主要内容包括：预处理间、电解综合间、高纯金及水花金生产间、拉丝车间、贵金属库房等主要生产车间及熔金取样间、金干燥间、冷却水设备用房、空氮间、烟气治理间等辅助生产配套车间以及办公区域等。建设产能黄金新材料10吨/年的生产装置。 1、生产工艺流程简述： |

商业保密删除

图2-3  运营期生产工艺流程图

| - 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 商业保密删除 |
| --- | --- |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场调查，项目位于云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内，工业园区内已建设标准厂房及相应附属设施，项目不涉及原有污染问题。 租用建筑环保手续办理情况：本项目租用昆明综合保税区内已建厂房开展生产经营活动，项目所在昆明综合保税区已于2016年，由主体单位昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司委托昆明理工大学开展了环境影响评价工作，编制了《昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目环境影响报告表》，并于2016年7月26日取得了云南滇中新区环境保护局下发的《云南滇中新区环境保护局关于对<昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目环境影响报告表>的批复》（滇中环复[2016]9号）。 2016年12月，昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司委托云南方源科技有限公司编制了《昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目1号地块竣工环境保护验收监测表》，取得云南滇中新区环境保护局下发的《云南滇中新区环境保护局关于对<昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目1号地块竣工环境保护验收申请>的批复》（滇中环复[2016]39号），通过竣工环境保护验收。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）环境空气质量标准 本项目位于云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内，所在区域属环境空气质量二类功能区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准限值见表3-1所示。 表3-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 标准限值; 执行标准. 1; 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 2; 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 3; 氮氧化物 （NOx）; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 4; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 5; 颗粒物 （PM10）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 6; 颗粒物 （PM2.5）; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 7; 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. （2）区域环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公布发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据结论。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》：昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。 项目所在区域基本污染物环境空气质量现状数据采用昆明市昆明学院监测站的2023年逐日监测数据，具体监测结果统计见下表。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年评价质量浓度; 7.51; 60; 12.52; 达标. 24h平均第98百分位数; 11.5; 150; 7.67. NO2; 年评价质量浓度; 18.24; 40; 45.60; 达标. 24h平均第98百分位数; 37; 80; 46.25. O3; 8小时滑动平均第90百分位数; 116.62; 200; 58.31; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 0.84; 4000; 0.02; 达标. PM10; 年评价质量浓度; 39.68; 70; 56.69; 达标. 24h平均第95百分位数; 79.83; 150; 53.22. PM2.5; 年评价质量浓度; 24.17; 35; 69.06; 达标. 24h平均第95百分位数; 50.33; 75; 67.11. 由上表可知，2023年昆明市区SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度及保证率日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，CO日均值第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 因此，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 （3）补充监测 根据《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，为了进一步查清项目特征污染因子的环境本底值。本次环评仅对监测报告中本项目的特征污染因子进行统计和评价。 （1）监测指标：氮氧化物、HCl、TSP （2）监测时间：采样时间为2024年3月18日至21日。 （3）监测频率：氮氧化物、HCl、TSP监测日均浓度值。 （4）监测及分析方法：按照昆明嘉毅科技有限公司监测报告给出的标准方法。 （5）监测结果 表3-3 HCl、NOx、TSP现状监测日均浓度及评价结果表 监测点; HCl; NOx; TSP. 浓度范围mg/m3; 最大站标率%; 标准值; 达标情况; 浓度范围mg/m3; 最大站标率%; 标准值; 达标情况; 浓度范围mg/m3; 最大站标率%; 标准值; 达标情况. 2024年3月18日～2024年3月21日. 厂界下风向; ND; --; 0.05; 达标; 0.083-0.088; 88; 0.1; 达标; 0.145-0.191; 63.67; 0.3; 达标. “检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。. 根据以上监测结果，本项目补充监测NOx、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区HCl满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中空气质量浓度参考限值。区域环境空气质量良好。 综上，评价认为本项目所在区域环境空气质量现状良好，且有一定的环境容量。 2、地表水环境质量现状 空港经济区建于滇池流域和牛栏江流域的分水岭区域，以大山—横山一线为分水岭，将空港经济区分为两个区域，分别属于牛栏江流域花庄河水系及滇池流域老宝象河水系。项目区所在地区域水系属长江流域金沙江下段入滇池老宝象河流域，项目区距老宝象河最近距离为3.6km，距滇池外海26km。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），宝象河自水库坝址至入滇池口，以农灌为主，规划水质类别为III类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-200）Ⅲ类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》中滇池全湖水质类别为Ⅳ类，综合营养状态指数为59.9，营养状态为轻度富营养，与2021年相比，水质类别保持不变，营养状态由中度富营养转为轻度富营养；阳宗海水质类别为Ⅲ类，综合营养状态指数为41.7，营养状态为中营养，与2021年相比，水质类别、营养状态不变。35条滇池主要入湖河道中，2条河道断流，20条河道水质类别为Ⅱ~Ⅲ类，11条河道水质类别为IV~V类，2条河道水质类别为劣V类。全市纳入国考地表水监测的35个水质断面全部达标。 3、声环境质量现状 项目位于云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内，根据《空港城市声环境功能区划分图》（2019～2029），项目所在区域属于声环境二类功能区。项目所在区域声环境执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目周围50米范围内无声环境保护目标。根据现场踏勘，项目周围多为小型加工企业，生产设备噪声源强低，通过在采取相应措施后，噪声可得到有效控制，项目区声环境质量满足《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准要求。 4、生态环境现状评价 本项目位于云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内，租用园区标准厂房进行建设，无新增用地。根据现场踏勘，厂内道路均已硬化，项目周边植物主要为绿化植物，不涉及重要物种。 5、地下水、土壤现状评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对照附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“电子专用材料制造”，可不开展地下水环境影响评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据本项目工程分析，项目化学原料泄漏进入土壤环境，可能引起土壤物化等特性的改变。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境现状需在厂界范围内设置3个表层样（背景样）；占地范围外不需要监测。根据2020年8月10日部长信箱《关于土壤现状监测点位如何选择的回复》，“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因。”本项目为租赁的标准厂房，项目区所有地面已经全部硬化，且项目建设过程中要求对可能造成土壤污染的区域进行了防渗，故本项目不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）内容，建设项目大气环境保护目标范围为厂界外500米范围内，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；厂界外50米范围内无声环境保护目标范围为；以项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源确定地下水保护目标。本项目不涉及地下水保护目标及生态环境保护目标。本项目租用已建厂房，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标。 表3-4 主要环境保护目标 类别; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 环境空气; 空港家园住宅区; 102.929204; 25.073776; 居民 约800人; 二类区; 南; 420. 长水航城云粹苑; 102.933120; 25.075924; 居民 约800人; 二类区; 东南; 465. 云南滇中新区规划展览馆; 102.930362; 25.073916; 单位 约50人; 二类区; 南; 480. 昆明综合保税区管委会; 102.553202; 25.042987; 办公人员 约200人; 二类区; 西南; 480. 声环境; 项目50m范围内无声环境保护目标. 水环境; 宝象河; /; /; 河流; /; 西南; 3600. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气 施工期废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准。标准值见表3-5。 表3-5 大气污染物综合排放标准 项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. 2、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-6。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 3、废水 昼间; 夜间; 依据. 70; 55; （GB12523-2011）. 项目施工期施工现场不设置施工营地，工人使用标准厂房公共卫生间，施工期主要为厂房内部装修、设备安装等会产生少量的废水直接用于施工场地洒水降尘，施工期废水不外排。 二、运营期 1、废气 项目生产过程产生的废气主要为烟尘、NOx、HCl、SO2，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体见表3-7。 表3-7 污染物排放标准一览表 污染物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度(m); 最高允许排放速率（kg/h）. 熔融废气; 颗粒物; 120; 24; 12.74. 其他工序; NOx; 240; 24; 2.54. HCl; 100; 24; 0.818. SO2; 550; 24; 8.58. 本项目厂界烟尘、NOx、HCl无组织废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中企业边界大气污染物浓度限制，详见表3-8。 表3-8 无组织污染物排放标准 单位mg/m³ 项目; 无组织排放监控浓 度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. NOx; 0.12. HCl; 0.20. SO2; 0.4. 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）第七条“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。本项目位于临空产业带，项目厂房高度为23m，根据昆明空港经济区总体规划中《机场净空分析及建筑高度控制图》，临空产业带和生态休闲城主要控制在24米以下，核心区高度适当提高，故本项目排气筒高度设置为24m。排气筒无法做到高出周围200m半径范围的建筑5m以上，因此排放速率需严格50%执行，具体见表3-9。 表3-9 本项目有组织废气执行的排放标准 2、废水 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. NOx; 24; 240; 1.27. HCl; 100; 0.409. SO2; 550; 8.58. 项目运营过程中设备冷却水采用去离子水循环使用，金锭清洗冷却过程采用去离子水循环使用，金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。项目生活废水经园区化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)（表1）A等级标准后准排入空港经济区南污水处理厂处理。 表3-10 污水排放标准限值 单位：mg/L 标准类别; pH; COD; SS; 石油类; NH3-N; 总磷; TN; BOD5. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); 6.5-9.5; 500; 400; 15; 45; 8; 70; 350. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见下表。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 等效声级[dB(A)]. 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 4、固体废物排放标准 项目所产生的固体废弃物包括危险废物及一般固体废弃物。 一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，以及国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： 商业保密删除 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在已建标准厂房内建设，基础装修已基本结束。项目不涉及土建工程，仅涉及厂房建设及室内外装修、设备安装。施工期较简单，工期短，污染影响小。其主要环境保护措施如下： 1、施工期大气环境保护措施 施工期废气主要为施工扬尘及装修废气，项目施工主要是在室内进行，施工扬尘及装修废气的影响主要在项目室内。施工扬尘呈无组织排放，产生量不大，采取施工期间关闭门窗施工、及时清扫地面并洒水降尘等措施后，施工扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m³，由于项目施工期约7个月，均在室内进行施工，施工产生的粉尘在室内自由沉降之后通过及时清扫收集。 因此项目施工期粉尘对周围大气环境造成影响较小，且随着施工期的结束，影响也将消失。 2、施工期地表水环境影响分析 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。 项目施工期施工人员最大约20人，施工期约7个月，项目不设置施工营地，施工人员不在项目区食宿，主要雇佣地方人员及施工队伍进行建设。施工人员产生的生活废水依托现有化粪池处理后进入市政污水管网。项目施工期生活废水得到了合理、有效的处置，对周围环境的影响不大。 3、施工期噪声影响分析 施工噪声主要来自施工机械噪声和施工运输车辆的流动噪声。施工机械噪声是项目施工建设中的主要污染因子。项目主要施工机械有：电焊机、磨光机、载重汽车等。本项目为租赁的标准厂房只是进行简单的装修和设备安装。根据现场踏勘，项目周边50m范围内无村庄等敏感目标，施工噪声在厂界处能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准。建设单位在施工前做好各方协调工作，在采取相应措施后影响较小。为进一步降低施工噪声对所在区域环境的影响，环评建议采取适当的措施来减轻其噪声的影响。施工期噪声污染防治措施： 降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，使用减振机座，降低噪声。施工期加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 通过以上措施的实施，可以最大限度地减小施工机械噪声对环境的影响。施工期噪声影响为短时影响，随施工结束而结束。 4、施工期固体废弃物影响分析 本项目施工阶段会产生一定量的建筑垃圾、设备包装材料和施工人员生活垃圾。 项目仅进行内部装修和设备安装，工程量较小，工期不长，固体废物产生量较小，建筑垃圾和包装废料回收利用后，将无法再次利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置。生活垃圾运至集中收集点，由环卫部门清运。施工期应及时清运施工过程中的建筑垃圾，并对其加以回收利用。项目施工期固废处置率100%，对周围环境的影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 商业保密删除 2、废水 商业保密删除 3、噪声 （1）运输车辆噪声 经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65~80dB（A），会对周围环境造成一定影响。因运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛，则运输车辆对周围环境的影响是可以接受的。 为进一步减小项目区各类噪声对周围环境及保护目标的影响，本环评要求： ①运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛； ②装卸时应该尽量减少装卸机械的运作时间，快速有序地完成作业，以降低噪声影响时间。 （2）固定污染源 商业保密删除 |

|  | 1）预测范围、点位与评价因子 ①噪声预测范围为：厂界外1m。 ②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界各设置一个。 ③厂界噪声预测因子：昼夜等效连续A声级。 ④基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-20。 表4-20 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2.7; /. 2; 主导风向; /; 西南风; /. 3; 年平均气温; ℃; 20; /. 4; 年平均相对湿度; %; 50; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平面图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 - 2）声环境影响预测 ①预测方法 噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目投产后对厂界及周围声环境的影响。 ②预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1工业噪声预测计算模型进行预测，计算公式如下： ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： lp=l0−20lgrr0−Δl 式中：lp—距离声源r米处的声压级； r—预测点与声源的距离； r0—距离声源r0米处的距离； △l—各种因素引起的衰减量，（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减）。引用《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002年第一版），墙体降噪效果为15-30dB（A），本次取20dB（A）。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4-4，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1−TL+6 式中：Lp1－声源室内声压级，dB； Lp2－等效室外声压级，dB； TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数：R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，㎡；a为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw—倍频带声功率级，dB。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； Lp1j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2T+10lgs 然后按室外声源预测方法计处预测点处的A声级。 ③靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 ④对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： Leq=10log100.1Li 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 ③预测结果 本次环评厂界噪声预测采用环安噪声预测软件预测，通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-21。 表4-21 厂界噪声预测结果与达标分析表（昼间） 序号; 名称; X(m); Y(m); 离地高度(m); 昼间; 标准值; 是否达标. 贡献值(dB). 1; 第1边的贡献最大值（厂界南）; -65.35; 36.27; 1.20; 47.99; 60; 是. 2; 第2边的贡献最大值（厂界东）; -43.62; -24.73; 1.20; 48.96; 60; 是. 3; 第3边的贡献最大值（厂界北）; 69.76; -36.71; 1.20; 44.79; 60; 是. 4; 第4边的贡献最大值（厂界西）; 30.24; 23.48; 1.20; 47.81; 60; 是. 表4-22 厂界噪声预测结果与达标分析表（夜间） 序号; 名称; X(m); Y(m); 离地高度(m); 昼间; 标准值; 是否达标. 贡献值(dB). 1; 第1边的贡献最大值（厂界北）; -65.35; 36.27; 1.20; 47.99; 50; 是. 2; 第2边的贡献最大值（厂界东）; -43.62; -24.73; 1.20; 48.96; 50; 是. 3; 第3边的贡献最大值（厂界南）; 69.76; -36.71; 1.20; 44.79; 50; 是. 4; 第4边的贡献最大值（厂界西）; 30.24; 23.48; 1.20; 47.81; 50; 是. 注：表中坐标以厂界中心（102.928875631,25.078580386）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 图4-3 项目区噪声等声级线图 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)2类标准。为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施： ①选用低噪声设备，安装过程中采取减振并设置保护罩等措施，同时加强保养，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，以从源头上减小噪声的影响； ②厂区合理布局、高噪声设备远离厂界； ③加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况； ④对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防震耳塞或耳罩等。 ⑤加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好。 3）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测计划如下。 表4-23 项目监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东南西北4厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物 本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险固废和生活垃圾。 商业保密删除 |
| --- | --- |

表4-24  本项目固废产生及处置情况表

商业保密删除

| 运营 期环 境保 护措 施 | 综上所述，建设项目各项固体废物均得到妥善处理，对当地环境基本无影响。 各类型固废要求分类收集分类存放，100%处置。其中危险废物对环境危害极大，要求项目运营过程中加强危废的环境管理。从上表可以看出，本项目产生的危险固废和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%。 鉴于各类废物将会在厂区内贮存一段时间，特别是危险废物，应采取积极有效的安全措施，严格控制，避免发生二次污染。危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设及贮存，贮存间应符合下列要求： （1）危险废物暂存间选址及设计要求 A、选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内； B、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； C、必须有泄漏液体收集装置； D、设施内要有安全照明设施和观察窗口； E、地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔； G、危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。 H、项目区危废间地面严格进行防渗、防漏、防腐处理。重点防渗区处理方式为：地面和裙脚采用硬化+三布五油处理（地面粘附3层玻璃纤维布，同时涂覆5次防腐涂料）+高密度聚乙烯敷设的方式进行防腐防渗设计；一般防渗区处理方式为：地面和裙脚采用硬化+两布三油处理（地面粘附2层玻璃纤维布，同时涂覆3次防腐涂料）+高密度聚乙烯敷设的方式进行防腐防渗设计。 I、危废暂存间防渗区须达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求，一般防渗区渗透系数≤10-7cm/s。 J、在存放区周边设置导流沟，同时在暂存间内设置1个收集池，可能发生废液泄漏事故时，用于收集废液；导流沟及收集池均按要求做好防腐防渗并加盖板。 （2）危险废物贮存容器的相关要求 A、使用符合标准的容器盛装危险废物； B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； C、装载危险废物的容器必须完好无损； D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （3）危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、不得将不相容的废物混合或合并存放； B、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须设专人负责管理，并做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。 C、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危废间室内外悬挂的危险废物警告标志。 D、禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 E、对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 F、项目产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、转移(或综合利用)去向、危险废物的贮存、利用场所，严格按照国家规定的内容和程序，如实进行申报登记。危险废物的产生数量、去向必须有严格的台账记录，记录危险废物产生和流向情况，确保危险废物不非法流失，合法利用或处置。 综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。 一般固废管理要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）等标准及规范文件的要求，项目运营期应严格落实以下运行管理要求： ①建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的污染控制标准规范维护使用； ②固废临时储存设施应按其类别分别设置废物临时储存区，各储存分区并设有明显的标记； ③废物储存区应根据不同性质的进行分区堆放储存，定期检测好防渗、消防等防范措施，并立即进行清运，该存储区固体废弃物不得超过半年。 ④产生固体废弃物应及时存放于一般固废暂存间，不得随意堆存产生二次污染。 ⑤按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）做好厂区一般固废的产生、储存和处置去向台账记录，并按照管理要求保存不少于5年。 5、土壤及地下水环境影响评价 （1）土壤环境影响分析 本项目为“电子专用材料制造”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，对照附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为污染影响型项目的III类建设项目，占地规模为小型，本项目所在地周边50米范围敏感程度为不敏感，因此判定本项目土壤环境影响评价等级为三级。根据2020年8月我国生态环境部部长信箱回复，“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测”，本项目利用已租的标准厂房，属于“厂中厂”类型，且地面均已硬化，可不进行土壤环境影响监测，可进行定性或类比分析。 1）土壤防渗漏措施 本项目原料仓库、危废仓库在使用过程中有可能由于跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，会污染土壤，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，造成整个周围地区水环境的污染。 （一）源头及末端控制 根据该建设项目污染源的特点，采取如下的土壤污染防治措施：厂区要采取综合防渗措施，防止污染物下渗。电解除杂间、电解废液处理间、电解液制备间、废水处理设备区、化学品及危险废物贮存区为重点污染防渗区。 重点污染防渗区防渗要求：重点防渗区防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 危废暂存区：基础将采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少0.5米厚粘土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s），或2毫米厚的高密度聚乙烯等其它人工材料。因本项目为利用已建标准化厂房，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，危废暂存间建设需满足如下要求： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕； ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤外部要设有明显标志。 ⑥危险废物暂存间需采取防渗措施，使危险废物暂存间地面渗透系数需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 一般污染防渗区防渗要求： ①一般固废区地面等采取地面硬化后，铺设混凝土进行防渗，基础采取三合土铺底。 通过上述措施，可大大减少污染物进入土壤及地下水的可能性。 表4-25 本项目分区防渗方案及防渗措施表 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 重点污染防治区; 重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。. 危险废物贮存区; 地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）. 一般防渗区; 其他不涉及化学品使用、废水产生、危险废物暂存区域划分为一般防渗区; 一般防渗区：已经采用抗渗混凝土硬化，能够达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的相关要求。. 简单防渗区; 生产车间外的区域; 地面采用混凝土硬化。. 项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对照附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“有色金属冶炼和压延加工”，本项目为Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目在运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使生产中出现的事故、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的相关要求。本次评价拟通过分析项目中主要物料的危险性和毒性，识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防范措施。 （1）风险调查 根据生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的主要危险物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称“导则”）附录B识别出危险物质。根据导则，识别出本项目的主要危险物质主要为：盐酸、硝酸、废机油等。 （2）风险潜势初判 1）原辅料危险物质 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中： q1、q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，各危险物质Q值如下表所示。 表4-26 危险物质与临界量比值 序号; 危险物质名称; 最大存在总量; 临界量; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 盐酸37%; 1; 7.5; 0.133. 3; 硝酸69%; 1; 7.5; 0.133. 合计; --; --; --; 0.26604. 注：水帘柜产生的废水等根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)附录A，第八部分其他类物质及浓度的临界量。. 本项目Q=0.26604＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环保设施危险性识别 ①危废暂存间的废料意外泄漏，若地面防渗因老化、腐蚀等原因起不到防渗作用泄漏物料将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。 ②溶解槽、废水池破裂、老化或腐蚀等原因导致废水渗漏污染地下水及土壤。 ③原料化学品库当硝酸、盐酸等储存不规范，泼洒进入水体或被雨水径流携带进入地表水体，造成水质pH的影响或易燃易爆辅料泄漏后发生火灾或产生二次火灾废气、废水污染。 ④废气处理系统出现故障可能导致废气的事故排放。 （3）伴生/次生风险识别 项目涉及的主要有毒有害物质的危险废物、有害工艺废气等。当其泄漏时，有毒有害物质扩散途径主要有以下几个方面： 大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。 水环境扩散：项目发生火灾事故时产生的消防废水如果未能得到有效收集而进入雨水排放系统，通过雨水排放系统排放，对外界水环境造成影响。 地下水、土壤扩散：废气沉降聚积地面，通过淋滤作用，渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境风险事故。 在事故应急救援中产生的消防废水将伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将可能对地表水、地下水、河流产生严重污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 对于次生危险影响，公司应在发生火灾爆炸的第一时间内启动应急预案，采取相应应急处理措施及时疏散本能受影响的人员（包括周围企业的工作人员、周围居民），并设置警戒线禁止一切无关人员进入可能受影响的区域，及时向有关单位报告。 （4）环境风险识别结果 建设项目环境风险识别汇总如下： 表4-27 建设项目环境风险识别 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 贮存系统; 化学品仓库; 化学品; 泄漏; 垂直入渗、大气扩散、沉降; 河流、地下水、土壤. 危废暂存间; 危化品、废活性炭、废润滑油等; 泄漏; 垂直入渗; 河流、地下水、土壤. 生产装置; 生产车间; 化学品; 泄漏; 垂直入渗、大气扩散、沉降; 河流、地下水、土壤. 环保设施; 废气处理装置; 酸性废气、颗粒物等; 废气非正常排放; 大气扩散、沉降; 附近工业企业、居民点、土壤. 废水处理站; 生产废水; 废水非正常排放; 地表水流散、垂直入渗; 河流、土壤. 火灾爆炸事故伴生/次生环境风险; 生产安全事故; 酸性废气、颗粒物等; 事故排放; 大气扩散、大气沉降; 附近工业企业、居民点、土壤. 本项目环境风险类型主要为有毒有害危险物质泄漏对环境造成的直接污染，以及火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染。 直接污染事故通常的起因是设备、管线、阀门或其它设施出现故障或操作失误等，使有毒有害物质泄漏，弥散在空气中，对大气环境造成污染。可能受影响的环境敏感目标主要为评价范围内的村庄。 次生污染主要为可燃或易燃泄漏物遇点火源引发火灾、爆炸事故，火灾爆炸产生的CO和烟尘等有毒有害烟气对周围大气环境造成污染，可能影响评价范围内的村庄等环境敏感目标。 （5）环境风险分析 1）大气环境风险分析 ①有毒有害物质泄漏挥发产生的气体对环境空气质量的影响 通过对物质风险性识别，确定项目生产过程有毒有害物质主要为：硝酸、盐酸、生产废水等。有毒有害物质采用包装桶罐装或包装袋包装。因此，发生泄漏主要为包装桶和溶解槽破损，挥发出有机废气。 ②易燃气体、液体燃烧发生火灾对周围环境的影响 火灾风险对周围环境的主要危害包括：热辐射、浓烟及有毒废气。火灾环境风险主要为：热辐射及风险物质燃烧产生有毒废气对周围环境的影响两者类型。项目发生火灾风险性物质燃烧产物为水、二氧化碳等，对周围环境的危害不大，燃烧产物不会造成严重的二次污染。因此，有效控制原辅料包装桶或溶解槽破损而导致的泄漏事故，可以减少或避免事故发生。 ③废气非正常排放对周围环境的影响 若项目运行过程中废气治理设施发生故障，造成废气未经处理直接排放，对周边的关心点有一定影响。但根据工程分析，本项目废气治理设施出现故障的情况下，废气中的污染物仍能够实现达标排放，因此非正常情况下，废气对周围环境的影响不大。但为了减小对周边环境的影响，本次环评提出，发生非正常排放时建设单位应该立即停止生产，并及时组织对产生非生产排放的环保设施进行修复，直到非正常事故排除后，方可进行生产。综上所述，项目在采取措施后，大气环境风险影响是可接受的。 2）辅料泄漏环境风险影响分析 本项目使用的辅料如盐酸泄漏，对环境造成严重污染。因此，为防范有毒有害化学品泄漏事故，原料库设置围堰，围堰设计高度均不应低于0.15m，围堰区域范围一般按设备最大外形再向外延伸0.8m；落实原料库、车间等存在化学品的场所的预防泄漏措施，加强日常管理、巡查维护，排查隐患，建立对应的风险应急计划。 3）危险废物泄漏环境风险影响分析 本公司产生的危险废物分类暂存，一般情况下，发生事故泄漏的可能性较低。假设储存这些危险废物的储存容器破损，危险废物发生泄漏，泄漏的危险废物会经围堰围堵在厂区内部，不会对地表水及地下水造成影响。但危险废物搬运及运输过程中发生泄漏时，泄漏物进入土壤，可造成土壤污染从而对地面植物的生长发育造成不良影响。 因此，本公司须落实危废暂存间的预防泄漏措施，加强日常管理、巡查维护，排查隐患，建立危险废物风险应急计划，同时不同的危险废弃物分开存放，并标示危险废弃物名称。 4）事故伴生/次生污染环境风险影响分析 原料库的化学物质遇明火、静电、温度过高、摩擦碰撞而造成物料起火或引起爆炸；火灾发生后会产生大量的浓烟，从而造成大气污染，其中产生的CO和氮氧化物将对人群健康带来危害，使人中毒。燃烧产生的烟团释放会产生一系列的烟羽段，事故发生后，持续时间一般均大于1小时；挥发扩散的物质达到爆炸极限可能引发爆炸，从而带来更大的危险。因此，事故发生后产生的废气也是事故处理过程中的伴生/次生污染，必须对其提出相应的削减和防范措施。 5）废水事故环境风险分析 项目产生废水，通过废水收集池收集后在废水处理站进行处理，收集罐和管道进行了特殊的防渗、防腐处理，一般情况下不会出现泄漏事故。但如发生废水漫池，或者出现地质灾害（如地震等）或装置意外破损等特殊情况下，废水池出现泄漏或者在输送过程中发生管道破损等情况，将会有废水外泄，进入土壤，影响区域土壤，进一步可能影响地下水环境。为避免废水漫池、泄漏或者事故性排放造成的影响，本评价提出以下防范措施要求： ①定期做好废水储罐及废水管道的清理，确保废水输送系统畅通，不会发生管道堵塞等现象，导致发生废水漫罐； ②做好废水收集、输送系统的定期维护，防止收集池和管道发生泄漏，并定期检查，在发生漫池或者泄漏时能及时发现，采取措施控制污染。采取以上措施后，废水收集、处理系统泄漏对地表水的环境风险可控。 （6）环境风险防范措施 1）大气环境风险防范措施 ①强化管理及安全生产 a、要严格遵照国家有关的法令、法规、设计规程、规范进行工程设计、施工、安装、建设。工程建成后，须经化工、劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可投入运行。 b、强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。 c、普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。 d、危险化学品应按性质分别贮放，并设置明显的标志，各贮存区应设立管理岗位，严格领用制度，防止危险品外流。 e、各类危险品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 f、设立厂内急救指挥小组，并与园区事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故，能立刻采取有效救援措施。 ②建筑等级及设备方面的防范措施 a、各装置按生产类别火灾，主要生产厂房耐火等级不低于二级，建筑物设计按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）执行。各建筑物之间、建筑物与道路、电杆及厂房之间，按火灾危险类别和环境情况保持安全距离。 b、所有设备的设计、选购、安装均应按有关规范、标准进行。 c、管材、壁厚、阀门选择及管道安装时严格把关，以防物料泄漏。 d、硝酸包装桶下设置塑料托盘，以防滴洒对地面侵蚀或进入水中。 e、所有用电设备的金属外壳均应采取保护接地措施，各厂房及整个装置区构成接地网络，对易产生静电的场所采取接地干线以起保护作用。工艺生产过程中产生静电的设备和管道及输送易爆的物料管线作防静电接地。 ③硝酸、盐酸、废碱液等泄漏事故风险防范措施 a、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 b、防护措施 呼吸系统防护：接触时佩戴滤式防毒面罩（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 c、急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 2）地下水污染的风险防范措施 ①污染源控制措施 本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设置、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，生产废水、车间地面清洁废水等在厂界内收集并经过废水处理站处理。管网敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于管道泄漏而可能造成的地下水污染。 ②分区防渗措施 根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和产生单元的构筑方式，将厂区划分为一般防渗区和简单防渗区。 重点污染防治区主要包括：电解除杂间、电解废液处理间、电解液制备间、废水处理设备区、化学品及危险废物贮存区等。 一般防渗区包括其他不涉及化学品使用、废水产生、危险废物暂存区等。 简单防渗区为办公区及道路。 ③生产废水泄漏事故风险防范措施 a、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。转移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 b、防护措施 穿防静电工作服。戴橡胶耐油手套，工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 c、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 3） 贮存与生产泄漏防范措施 ①硝酸、盐酸、废碱液等运安全防范措施 a、储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物等分开存放，切忌混储。 b、在界区的存储量、储存周期设计参数等都经过科学计算，以便降低事故发生概率。 c、在储存区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火化的机械设备和工具，且有接地装置，防止静电积聚。 d、实施现场巡回检查制度，定期检修设备，发现问题及时更换零部件，排除事故隐患，防止跑冒滴漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按《化工企业安全管理制度》中的要求进行。 ②生产装置泄漏防范措施 溶解槽等液体反应采用地上式架空布置，防止釜内液体泄漏污染地下水，生产车间地面采用防渗漏水泥地坪，并涂覆玻璃钢防腐。车间地面设置自流沟，一旦发生车间内个别釜液体泄漏，即可利用地面自流沟将泄漏液收集至车间废水沉淀池，并在生产车间设有便携式水泵，以便将泄漏液及时转输至事故池内，防止溢流污染事故发生。事故解除后可将车间内料液输送至污水处理站进行处理后达标后外排。 4）生产废水防范措施 本项目车间生产废水事故防范措施主要通过设置事故应急池进行防范。事故应急池的设置如下： 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）要求，设计有效防止泄漏物质、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。经计算，本项目依托园区北部设置的容积为10m³的事故应急池。容积能满足，项目各类事故废水收集的需求。本环评要求，为随时应对可能发生的泄漏事件，保持事故池处于空置状态，一旦发生事故，能保证做到事故预警和快速应急监测、跟踪应急计划的推进。 （7）风险评价结论 1）根据对项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，及根据对项目功能单元的划分。 2）通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定项目风险物质为硝酸、盐酸、废碱液等。 3）为了防范事故和减少危害，项目从厂区总平面布置、危化品储存管理、污染治理系统事故运行机制、工艺设备及装置、电气电讯安全措施及消防、火灾报警系统等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 4）针对可能发生的环境风险所产生的特征污染物，在各类事故发生时，选择适当的因子进行应急检测，指导应急救援及环境污染治理方案的编制和实施。 综上所述，项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，环境风险是可控的。 表4-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 黄金电子新材料生产线产业化项目. 建设地点; 云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区围网内. 地理坐标; （E102度55分43.956秒，N25度4分42.850秒）. 主要危险物质及分布; 危险化学品库、危废贮存库等. 环境影响途径及危害后果; 泄漏、火灾. 风险防范措施要求; 1）大气环境风险防范措施 ①强化管理及安全生产 a、要严格遵照国家有关的法令、法规、设计规程、规范进行工程设计、施工、安装、建设。工程建成后，须经化工、劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可投入运行。 b、强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。 c、普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。 d、危险化学品应按性质分别贮放，并设置明显的标志，各贮存区应设立管理岗位，严格领用制度，防止危险品外流。 e、各类危险品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 f、设立厂内急救指挥小组，并与园区事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故，能立刻采取有效救援措施。 ②建筑等级及设备方面的防范措施 a、各装置按生产类别火灾，主要生产厂房耐火等级不低于二级，建筑物设计按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）执行。各建筑物之间、建筑物与道路、电杆及厂房之间，按火灾危险类别和环境情况保持安全距离。 b、所有设备的设计、选购、安装均应按有关规范、标准进行。 c、管材、壁厚、阀门选择及管道安装时严格把关，以防物料泄漏。 d、硝酸包装桶下设置塑料托盘，以防滴洒对地面侵蚀或进入水中。 e、所有用电设备的金属外壳均应采取保护接地措施，各厂房及整个装置区构成接地网络，对易产生静电的场所采取接地干线以起保护作用。工艺生产过程中产生静电的设备和管道及输送易爆的物料管线作防静电接地。 ③硝酸、盐酸、废碱液等泄漏事故风险防范措施 a、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 b、防护措施 呼吸系统防护：接触时佩戴滤式防毒面罩（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 c、急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 2）地下水污染的风险防范措施 ①污染源控制措施 本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设置、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，生产废水、车间地面清洁废水等在厂界内收集并经过废水处理站处理。管网敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于管道泄漏而可能造成的地下水污染。 ②分区防渗措施 根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和产生单元的构筑方式，将厂区划分为一般防渗区和简单防渗区。 重点污染防治区主要包括：电解除杂间、电解废液处理间、电解液制备间、废水处理设备区、化学品及危险废物贮存区等。 一般防渗区包括其他不涉及化学品使用、废水产生、危险废物暂存区等。 简单防渗区为办公区及道路。 ③生产废水泄漏事故风险防范措施 a、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。转移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 b、防护措施 穿防静电工作服。戴橡胶耐油手套，工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 c、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 3） 贮存与生产泄漏防范措施 ①硝酸、盐酸、废碱液等运安全防范措施 a、储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物等分开存放，切忌混储。 b、在界区的存储量、储存周期设计参数等都经过科学计算，以便降低事故发生概率。 c、在储存区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火化的机械设备和工具，且有接地装置，防止静电积聚。 d、实施现场巡回检查制度，定期检修设备，发现问题及时更换零部件，排除事故隐患，防止跑冒滴漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按《化工企业安全管理制度》中的要求进行。 ②生产装置泄漏防范措施 溶解槽等液体反应采用地上式架空布置，防止釜内液体泄漏污染地下水，生产车间地面采用防渗漏水泥地坪，并涂覆玻璃钢防腐。车间地面设置自流沟，一旦发生车间内个别釜液体泄漏，即可利用地面自流沟将泄漏液收集至车间废水沉淀池，并在生产车间设有便携式水泵，以便将泄漏液及时转输至事故池内，防止溢流污染事故发生。事故解除后可将车间内料液输送至污水处理站进行处理后达标后外排。 4）生产废水防范措施 本项目车间生产废水事故防范措施主要通过设置事故应急池进行防范。事故应急池的设置如下： 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）要求，设计有效防止泄漏物质、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。经计算，本项目依托园区北部设置的容积为10m³的事故应急池。容积能满足，项目各类事故废水收集的需求。本环评要求，为随时应对可能发生的泄漏事件，保持事故池处于空置状态，一旦发生事故，能保证做到事故预警和快速应急监测、跟踪应急计划的推进。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排放口1 （DA001） | 颗粒物 | 熔化粗金过程中产生的粉尘经布袋除尘器进行金粉收集，再经过喷淋塔氢氧化钠溶液洗涤后，经风机和排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 废气排放口2 （DA002） | NOx、HCl、SO2 | 高浓度NOx经“二级冷凝+四级真空鼓泡吸收+二级射流喷射吸收+二级喷淋吸收”处理与低浓度氮氧化物、酸雾、SO2废气经“二级喷淋吸收”后通过DA002排气筒达标排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂界上风向设置一个点、下风向设置3个点 | 颗粒物、NOx、HCl、SO2、臭气浓度 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、BOD5、总磷 | 经园区化粪池处理后，进入空港经济区南污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A标准 |
|  | 生产废水回用 | pH、COD、SS、氨氮、浊度、电导率、氯化物、BOD5 | 金精炼废水、冲洗废水等经“置换+调pH+压滤+MVR蒸发”处理全部回用于洗涤和废气净化用水，生产废水不外排。 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 1、选用低噪声设备，安装过程中采取减振措施； 2、厂区合理布局、高噪声设备远离厂界； 3、加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生产过程中产生的一般工业固体废物经分类收集后集中交由专业公司回收利用；项目生产过程中产生的危险废物经分类收集后集中交由有资质单位拉运处理，并执行危险转移联单；项目生活垃圾由环卫部门清运处理，并对垃圾堆放点进行消毒，避免散发恶臭。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目按照分区防渗的原则，将车间分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类区域，针对不同的区域采取不同的防渗措施，可有效防止污染物泄漏。采取措施后，项目对土壤和地下水造成的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、危险化学品和危险废物泄漏防范措施； 2、火灾、爆炸事故引发的次生/伴生污染应急措施； 3、废气和废水事故排放风险防范措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，与规划不冲突，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。经营单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。 综上所述，建设项目的环境影响是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | 0 | 0 | 0 | 0.0004997 | 0 | 0.0004997 | +0.0004997 |
|  | 颗粒物（无组织） | 0 | 0 | 0 | 0.000525 | 0 | 0.000525 | +0.000525 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0.681 | +0.681 |
|  | HCl | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.146 | +0.146 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | +0.144 |
|  | NOx（无组织） | 0 | 0 | 0 | 0.0000786 | 0 | 0.0000786 | +0.0000786 |
|  | HCl（无组织） | 0 | 0 | 0 | 0.02545 | 0 | 0.02545 | +0.02545 |
|  | 臭气浓度 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 397.5 | / | 397.5 | +397.5 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | / | 2.7 | +2.7 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 金粒冷却、高纯金清洗会产生的金颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 制氮系统吸附装置分子筛 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废包装木箱 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 电解废残极 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | / | 1.3 | +1.3 |
|  | 去离子水系统废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 去离子水制备产生的废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废水处理沉淀渣和蒸发结晶盐 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 滤渣（含电解槽沉渣） | 0 | 0 | 0 | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①